BÁO CÁO SƠ LƯỢC

Rainfall Nowcasting over Vietnam using Multimodal Satellite & Atmospheric Data

Phạm vi đề tài • Công nghệ • Dataset • Kế hoạch 5 tuần đầu
Quy mô nhóm: 03 thành viên | Mục đích: báo cáo và thống nhất phạm vi với giảng viên

# 1. Tổng quan và phạm vi đề tài

Đề tài hướng tới xây dựng hệ thống dự báo mưa ngắn hạn (rainfall nowcasting) cho khu vực Việt Nam bằng cách kết hợp nhiều nguồn dữ liệu quan sát và khí tượng. Hệ thống sử dụng chuỗi lượng mưa quá khứ, thông tin mây từ vệ tinh và trạng thái khí quyển để dự đoán bản đồ mưa trong các khoảng thời gian tương lai.

## 1.1. Bài toán nghiên cứu

Đầu vào: GPM IMERG + Himawari-8/9 + ERA5.

Đầu ra dự kiến: bản đồ lượng mưa tại +30, +60, +90 và +120 phút.

Common timestep ban đầu: 30 phút.

Common spatial grid ban đầu: khoảng 0.1° (~10 km), phù hợp với IMERG.

Khu vực: Việt Nam và vùng lân cận cần thiết cho xử lý không gian.

5 tuần đầu tập trung chứng minh pipeline end-to-end, baseline và model v0.1; chưa tối ưu mô hình cuối cùng.

## 1.2. Câu hỏi nghiên cứu

Liệu kết hợp IMERG + Himawari + ERA5 có cải thiện nowcasting so với IMERG-only?

Nguồn dữ liệu nào đóng góp nhiều nhất?

Mô hình có giữ được cấu trúc không gian của vùng mưa và giảm hiện tượng dự báo bị làm mờ không?

## 1.3. Giới hạn

Đây là nowcasting ngắn hạn, không nhằm thay thế dự báo thời tiết dài hạn.

Không tuyên bố độ phân giải 500 m/1 km nếu input chính vẫn là IMERG ~0.1°.

Radar/trạm mưa có thể dùng để kiểm chứng độc lập nếu tiếp cận được, nhưng không phải điều kiện bắt buộc cho prototype đầu tiên.

Không tải nhiều năm dữ liệu ngay từ đầu; kiểm thử 3–7 ngày trước rồi mới scale.

# 2. Kiến trúc nghiên cứu và công nghệ

Nhóm không chia thành ba nhánh Data – Model – Web độc lập. Cả 3 thành viên cùng tham gia Data → Preprocessing → Modeling → Evaluation → Application; mỗi người có một phần dẫn dắt để công việc vẫn rõ ràng.

## 2.1. Pipeline

IMERG + Himawari + ERA5
↓
Time/Spatial Alignment → QC → Sliding Windows
↓
Baseline / Multimodal Model
↓
Forecast +30/+60/+90/+120 min
↓
Metrics → Visualization → Web Prototype

## 2.2. Công nghệ dự kiến

| Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- |
| Python | Tải dữ liệu, preprocessing, training, evaluation |
| xarray / NetCDF / HDF5 | Dữ liệu khí tượng và lưới nhiều chiều |
| NumPy / Pandas | Tiền xử lý và phân tích |
| PyTorch | Deep learning |
| ConvLSTM / PredRNN | Baseline video/precipitation nowcasting |
| ThoR-inspired design | Motion-dependent + physics-informed constraints |
| FastAPI | API inference |
| Leaflet + frontend web | Hiển thị bản đồ và forecast |
| Git/GitHub | Version control, PR, review |

# 3. Phân công 3 thành viên theo mô hình song song

Mỗi task lớn có 1 người lead và 2 người review/đóng góp. Vì vậy cả ba đều phải làm việc với dữ liệu, mô hình, đánh giá và prototype; không có module nào chỉ một người biết.

| Thành viên | Lead | Bắt buộc tham gia |
| --- | --- | --- |
| A – Research/Data Lead | Dẫn dắt hiểu dataset, preprocessing, thiết kế thí nghiệm | Model, metric, visualization/API |
| B – Model/Experiment Lead | Dẫn dắt baseline, kiến trúc, loss, ablation | Data pipeline, evaluation, inference |
| C – System/Evaluation Lead | Dẫn dắt reproducibility, evaluation, inference và prototype | Preprocessing, model, phân tích kết quả |

## 3.1. Nguyên tắc phối hợp

Task quan trọng: 1 lead + 2 reviewers.

Repository dùng chung; thay đổi quan trọng qua pull request/review.

Pipeline dữ liệu phải có sample nhỏ để cả 3 chạy được.

Model phải chạy lại được bởi ít nhất 2 thành viên.

Mỗi tuần có integration session chạy chung end-to-end.

Lưu config, dataset version, seed và metric cho mọi thí nghiệm chính.

# 4. Kế hoạch chi tiết 5 tuần đầu

## Tuần 1 – Chốt bài toán, dataset, pipeline

| Người | Công việc dẫn dắt | Phối hợp / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| A | Đọc/đối chiếu ThoR; chốt input-output, horizon, metric; khảo sát 3 dataset. | Review cùng B/C; chốt phạm vi. |
| B | Phân tích ThoR và xác định phần có thể chuyển sang satellite rainfall; đề xuất baseline. | Cùng A/C thiết kế multimodal pipeline. |
| C | Thiết kế repo, environment, data schema, experiment tracking; prototype visualization. | Cùng A/B kiểm tra tính khả thi. |
| Cả nhóm | Chốt 3 dataset, vùng nghiên cứu, timestep 30 phút, target, metric và backlog. | Đầu ra: proposal ngắn + pipeline + repo. |

## Tuần 2 – Thu thập và QC dữ liệu

| Người | Công việc dẫn dắt | Phối hợp / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| A | Tải sample IMERG; kiểm tra time/lat/lon/unit/missing; xây loader. | Review cùng B/C. |
| B | Tải sample Himawari; khảo sát band phù hợp và spatial alignment. | Cùng A kiểm tra với IMERG. |
| C | Tải sample ERA5; xây loader; xử lý hourly → 30 min. | Cùng A/B kiểm tra đồng bộ. |
| Cả nhóm | Tạo sample 3–7 ngày; trực quan hóa 3 nguồn trên cùng timeline. | Đầu ra: data sample + data dictionary + QC report. |

## Tuần 3 – Alignment và training samples

| Người | Công việc dẫn dắt | Phối hợp / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| A | Quality control, normalization, rainfall transform và temporal split. | Review leakage với B/C. |
| B | Sliding-window generator; thiết kế input tensor multimodal. | Cùng A/C kiểm tra shape/consistency. |
| C | Đóng gói preprocessing reproducible; visualization trước/sau regridding. | Cùng A/B test pipeline. |
| Cả nhóm | Chạy raw → aligned → train/val/test sample. | Đầu ra: dataset v0.1 + preprocessing pipeline. |

## Tuần 4 – Baseline và evaluation

| Người | Công việc dẫn dắt | Phối hợp / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| A | Persistence baseline; chuẩn hóa MAE/RMSE/CSI/POD/FAR/F1/SSIM. | Phân tích theo cường độ mưa. |
| B | Implement ConvLSTM; PredRNN chỉ thêm nếu còn thời gian. | Cùng A/C kiểm tra training/inference. |
| C | Evaluation script + forecast visualization + API inference tối thiểu. | Cùng A/B benchmark. |
| Cả nhóm | So sánh persistence và DL baseline trên cùng test set. | Đầu ra: baseline results + metric + plots. |

## Tuần 5 – ThoR-inspired + multimodal v0.1

| Người | Công việc dẫn dắt | Phối hợp / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| A | Thiết kế ablation: IMERG-only, IMERG+Himawari, IMERG+ERA5. | Cùng B/C phân tích đóng góp dữ liệu. |
| B | Multimodal early-fusion hoặc multi-branch; thử motion-conditioned component lấy cảm hứng từ ThoR. | Cùng A/C đánh giá. |
| C | Tích hợp inference vào API/map; logging experiment và bảng kết quả. | Cùng A/B test end-to-end. |
| Cả nhóm | Chạy thí nghiệm đầu tiên và chọn cấu hình để mở rộng tuần 6–10. | Đầu ra: model v0.1 + ablation đầu tiên + demo. |

# 5. Ba dataset chính

Ba nguồn dữ liệu có vai trò bổ sung: IMERG cung cấp lượng mưa; Himawari cung cấp quan sát mây/khí quyển với tần suất cao; ERA5 cung cấp bối cảnh khí tượng/reanalysis. Hướng triển khai là căn chỉnh cả ba về cùng mốc thời gian và lưới không gian rồi đưa vào một multimodal model.

| Dataset | Nguồn | Đường dẫn | Loại | Đặc điểm | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPM IMERG – Final Half-Hourly | NASA GPM | https://gpm.nasa.gov/data/imerg https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/GPM_3IMERGHH_07/summary | Precipitation | 30 phút; ~0.1° (~10 km); toàn cầu; chuỗi dài từ 1998 đến hiện tại tùy phiên bản. | Target chính và lịch sử rainfall đầu vào. |
| Himawari-8/9 | JAXA P-Tree / Himawari | https://www.eorc.jaxa.jp/ptree/index.html https://www.eorc.jaxa.jp/ptree/registration_top.html | Satellite cloud/atmosphere | Tần suất quan sát cao; nhiều band; độ phân giải phụ thuộc product. | Cloud texture/motion và thông tin khí quyển; chọn subset band. |
| ERA5 | Copernicus Climate Change Service | https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels | Reanalysis | Hourly; 0.25°; toàn cầu; 1940–hiện tại; cập nhật hằng ngày với độ trễ vài ngày. | 2m temp, 2m dewpoint, 10m u/v, pressure, cloud cover… |

## 5.1. Biến/đầu vào dự kiến

IMERG: precipitation rate/accumulation theo product được chọn.

Himawari: chọn một số kênh đại diện visible/NIR và infrared/water-vapor sau khi kiểm tra product thực tế.

ERA5: 2 m temperature, 2 m dewpoint, 10 m u/v wind, surface pressure, total cloud cover; có thể điều chỉnh.

Không tải toàn bộ band/biến ngay từ đầu; ưu tiên pipeline nhỏ, ổn định và có ablation.

# 6. Cách kết hợp 3 dataset

Temporal alignment: đưa về timestep 30 phút.

Spatial alignment: đưa về common grid khoảng 0.1°.

Normalization: chuẩn hóa riêng theo từng nguồn/biến.

Windowing: prototype có thể dùng 6 frames quá khứ → 4 frames tương lai.

Fusion: thử early fusion để có baseline, sau đó multi-branch fusion.

Ablation: IMERG-only → IMERG+Himawari → IMERG+ERA5 → IMERG+Himawari+ERA5.

# 7. Deliverables báo cáo với giảng viên

Phạm vi bài toán rainfall nowcasting và horizon dự báo.

3 dataset chính và vai trò của từng nguồn.

Pipeline multimodal và common grid/timestep.

Phân công theo lead + cross-review, cả 3 thành viên cùng tham gia xuyên suốt.

Cuối 5 tuần: persistence + ConvLSTM baseline, model multimodal/ThoR-inspired v0.1, metric và demo đầu tiên.

# 8. Rủi ro và phương án

| Rủi ro | Xử lý |
| --- | --- |
| Himawari khó tiếp cận archive | Đăng ký sớm; dùng sample trước; nếu cần phát triển pipeline IMERG+ERA5 trước. |
| Dữ liệu quá lớn | 3–7 ngày + khu vực nhỏ trước; chỉ scale sau khi pipeline ổn. |
| Sai timestep/coordinate | Data validation script kiểm tra timestamp, grid, missing, unit. |
| ThoR quá phức tạp | Baseline trước; thêm motion/physics component sau khi baseline chạy. |
| Thiếu ground truth độc lập | Prototype dùng IMERG target; bổ sung gauge/radar khi tiếp cận được. |

# 9. Công việc ngay sau tuần 1

Hoàn tất quyền truy cập Himawari.

Tải sample 3 dataset cho cùng khu vực/thời gian.

Kiểm tra metadata, timestamp, lat/lon, missing và units.

Visualize 3 nguồn trên cùng timeline.

Chốt schema và regridding rule.

Thiết lập repository + environment + README.

Cuối tuần 2 phải trả lời được: ba nguồn dữ liệu đã align thành một training sample hay chưa?